实验A.4：基于OMNET++的CSMA和TDMA协议仿真

一　实验目的

１）掌握OMNet++环境编写仿真程序的方法；

２）理解并掌握无线网络中CSMA/CA协议和分布式TDMA协议的原理，并通过实验完成仿真。

二 实验环境

本实验使用OMNet++开发环境进行网络仿真。

编程语言：C++

编程环境：Windows、Linux、Mac等环境均可。

本实验指导书以Windows环境为例。

2.１OMNet++环境

安装教程：https://www.cnblogs.com/dimsumboy/p/6165893.html

安装步骤图： （OMNet++下载 https://www.omnetpp.org/omnetpp）

2.２OMNet++使用教程

https://max.book118.com/html/2016/0307/37065428.shtm

Omnet视频

omnet文档和手册

三 实验内容

在无线信道中，当多个节点同时访问接收端时，就会产生冲突问题，如图4-1所示。

图4-1

3.１仿真场景

无线网络中有n个节点，节点间都可以在一跳内通信。每个节点以参数为λ的泊松分布产生数据包，并随机发往接收端。

为避免冲突，在本次实验中我们采用以下两种方法实现：（1、２任选其一）：

1）CSMA/CA，即载波侦听多路访问／冲突避免。

2）D-TDMA，即 分布式时分多址协议。

3.２CSMA/CA

3.２.１CSMA/CA原理

图４－２

如图４－２，如果站A要向站B发送数据，那么，站A在发送数据帧之前，要先向站B发送一个请求发送帧RTS(Request To Send)。在RTS帧中说明将要发送的数据帧的长度。站B收到RTS帧后就向站A回应一个允许发送帧CTS(Clear To Send)。在CTS帧中也附上A欲发送的数据帧的长度(从RTS帧中将此数据复制到CTS帧中)。站A收到CTS帧后就可发送其数据帧了。

避免冲突原理：对于站C，站C处于站A的无线传输范围内，但不在站B的无线传输范围内。因此站C能够收听到站A发送的RTS帧，但经过一小段时间后，站C收听不到站B发送的CTS帧。这样，在站A向站B发送数据的同时，站C也可以发送自己的数据而不会干扰站B接收数据(注意：站C收听不到站B的信号表明，站B也收不听到站C的信号)。 对于站D，站D收听不到站A发送的RTS帧，但能收听到站B发送的CTS帧。因此，站D在收到站B发送的CTS帧后，应在站B随后接收数据帧的时间内关闭数据发送操作，以避免干扰站B接收自A站发来的数据。 对于站E，它能收到RTS帧和CTS帧，因此，站E在站A发送数据帧的整个过程中不能发送数据。

图４－３

CSMA／CA时序图见图４－３。DIFS与SIFS：该两种都是属于Inter-frame Spacing（IFS），即帧间间隙。DIFS全称为Distributed Inter-frame Spacing，即分布式帧间间隙，SIFS称为Short inter-frame space，即短帧间间隔。在CSMA/CA中，发一个帧之前，都需要"等待"一个相应的帧间间隔。

3.２.２实验步骤

本实验为CSMA/CA仿真实现。实现的项目文件结构如下：

首先实现节点描述Node.ned和网络描述HybridMAC.ned；第二为参数设定初始omnetpp.ini；第三定义数据包结构VoicePacket.msg，项目运行后系统会自动生成_m.h和_m.cc文件；最后编写协议逻辑：Node.h头文件和Node.cc。其中第四步为重难点。

- 新建OMNeT++工程；

- 编写网络描述文件.ned；

Node.ned:

HybridMAC.ned:(CSMA/CA网络描述)

- 输入参数文件omnetpp.ini；

omnetpp.ini:

- 编写消息文件 .msg；

VoicePacket.msg：

- 编写头文件.h和源文件.cc；

在CDMA/CA中，每个节点都在运行自己的Node.cc，节点服从泊松分布生成数据包并发送数据包。若节点最初有数据要发送，且检测信道为空，则在等待时间DIFS后发送整个数据帧。其他节点在该节点发送数据帧过程中不发送数据。当帧发送结束，NAV也就结束了。在经历帧间间隔DIFS后，接着就会出现竞争窗口CW，在这段时间内各节点出现争用信道的情况。

在争用窗口CW中发生冲突时，使用二进制退避算法。只要信道空闲，退避计时器进行倒计时，当减少为零时，节点发送帧。若数据包经过若干次重传后失败，则放弃传送，计为丢包。

Node.h:

#ifndef NODE_H_

#define NODE_H_

#include <omnetpp.h>

#include <vector>

#include <string>

#include <queue>

#include "VoicePacket_m.h"

using namespace std;

using namespace omnetpp;

#define EV_NETWORKINITIALIZATION 1

#define EV_DATAGENERATION 9

#define EV_DATAPACKETACCESS 10

#define EV_DIFSCHECK 11

#define EV_CWCHECK 12

#define EV_DATAPACKETTRANSMISSION 13

#define MSG_DATA 14

#define EV_DATAQUEUEEMPTY 15

#define EV_TRANSMISSIONSTATUSOPERATION 16

#define EV_CWSTATUSMINUSONE 17

#define EV_RANDOMCHOOSEMINISLOT 19

#define SLOT_TIME 0.00001

class Node:public cSimpleModule

{

private:

double x;               // the abscissa of this node

double y;               // the ordinate of this node

double networkWidth;

double networkHeight;

double rounds;

int dataNodeNum;

int cur_round;

int queueSize;

int retryLimit;

int retryCounter;

int backoffStageLimit;

int backoffStage;       //当前二进制退避指数，冲突一次，该值会+1，直到达到backoffStageLimit

double DIFS;

double DIFS_checkInterval;

int DIFS_counter;

int CWmin;

int CW_counter;

double CW_checkInterval;

double datapackettransmissiontime;

int first_time_data_transmission;

double lamda;

double datapacketSize;

double networkSpeed;

queue<VoicePacket*> dataQueue;

Node* destinationNode;

cMessage* networkInitializationEvent;

cMessage* DataGenerationEvent;

cMessage* DataQueueEmptyEvent;

cMessage* DataPacketAccessEvent;

cMessage* DIFS_CheckEvent;

cMessage* CW_CheckEvent;

cMessage* DataPacketTransmissionEvent;

cMessage* TransmissionStatusOperationEvent;

cMessage* CWStatusMinusOneEvent;

cMessage* randomChooseMinislotEvent;

void networkInitialization();

int getBackoffTime(int);

void dataPacketGeneration();

void DIFScheck();

void CWcheck();

void IsDataQueueEmpty();

void dataPacketAccess();

void DataPacketTransmission();

void TransmissionStatusZero();

void CWStatusMinusOne();

void randomChooseMinislot();

void create_link(Node* outNode, Node* inNode);

void disconnectLinks();

Node* getRandomDestination(int nodeId);

protected:

virtual void initialize();

virtual void handleMessage(cMessage* msg);

virtual void finish();

public:

static vector<Node*> datanodev; //the global vector filled with all data node instances

int generatedPackets;

int sentPackets;

int lossPackets;

int lastTimeslot;

int dataqueue;

int minislot_sequence_id;

int losseddatapackets;

int sentdatapackets;

int generateddatapackets;

int transmission_status;

Node();

~Node();

};

int label;

int Busy;

#endif

Node.cc:

三个回调函数：initialize()、handleMessage(cMessage* msg)、finish()。

其他函数：

- 运行仿真；

3.３D-TDMA

3.３.１D-TDMA原理

图4-4

- TDMA的帧结构如图4-4，时间被划分成持续时间的帧，每个D-TDMA帧由控制周期和数据传输周期组成。控制周期具有多个等时长小时隙（minislotDuration），数据传输周期由多个等长度数据槽(dataslotDuration)组成。

项目实现文件结构如图：

3.３.２实验步骤

1）新建OMNeT++工程；

2）编写网络描述文件.ned；

Node.ned:

MANet.ned:

网络结构完成。

- 输入参数文件omnetpp.ini；

omnetpp.ini：

4）编写消息文件 .msg；

BroadcastMessages.msg:

DataPacket.msg:

5）编写头文件.h和源文件.cc；

Node.h:

/*

* Node.h

*/

#ifndef NODE_H_

#define NODE_H_

#include <omnetpp.h>

#include <vector>

#include <string>

#include <queue>

#include "BroadcastMessages_m.h"            //_m 为自动生成文件

#include "DataPacket_m.h"

#include "MANetUtil.h"

using namespace std;

using namespace omnetpp;

#define EV_NETWORKINITIALIZATION 10

#define EV_MINISLOTRESERVATION 11

#define EV_DATATRANSMISSIONT 12

#define EV_DATAGENERATION 13

#define EV_ACTIONSTART 14

#define EV_CHOOSEMINISLOT 15

#define EV_TRANSMISSIONSTART 16

#define EV_POISSONGENERATION 17

#define MSG_DATA 20

#define MSG_MINISLOT 21

#define INITIAL_TIME 0.1

#define GT_TIME 0.0001  //used to separate the self-message and transmit-message

#define COMM_TIME 0.001

class Node:public cSimpleModule

{

private:

double x;               // the abscissa of this node

double y;               // the ordinate of this node

double networkWidth;

double networkHeight;

int sequenceId;

int minislotId;

int dataTransmissionSequenceId;

int nodeNumber;

int curRound; // how many rounds have been past

int queueSize;  // what is the size of the queue in each node

int rounds;  // how many rounds should be run before the simulation ends

double nextGeneratedTime;  // the next time point when a poisson packet generated

double minislotDuration;

double dataslotDuration;

int networkSize;

int packetSize;

double networkSpeed;

int notEmptyQueueFrame;

bool isTransmitted;

double nonemptyQueueTime;

double lastNonemptyTime;

double packetArrivalRate;

//double dataGenerationTime;

queue<DataPacket*> dataQueue;

Node* destinationNode;

cMessage* minislotReservationEvent;

cMessage* dataTransmissionEvent;

cMessage* networkInitializationEvent;

cMessage* dataGenerationEvent;

cMessage* actionStartEvent;

cMessage* chooseMinislotEvent;

cMessage* transmissionStartEvent;

cMessage* poissonGenerationEvent;

/*

* Variables for statistics --- start

*/

int sentPackets;  // how many messages has been sent

double startingTime;  // recording the starting time of the simulation (the time point after the network initialization)

double totalDelay;  // calculating the average delay of all the packets from packet generation to being sent

double accessingDelay;  // calculating the average accessing delay from staying in the head of the queue to being sent

double accessedTime;

bool firstGeneratedPacket;

int generatedPackets;

/*

* Variables for statistics --- end

*/

void roundInitialization();

void networkInitialization();

void dataPacketGeneration();

void initializeSequenceId();

void randomChooseMinislot();

void initializeDataTransmissionSequenceId();

void initializeDataTransmission();

void broadcastMinislotInformation();

void dataTransmission();

void create_link(Node* outNode, Node* inNode);

void disconnectLinks();

void poissonGeneration();

void randomChooseDataslot();

Node* getRandomDestination(int nodeId);  // get a random node ID from the nodev different from nodeId

Node* getNodebyID(int nodeId);

int getMinislotId();

/*

* Functions for statistics --- start

*/

void calculatingDelay(DataPacket* receivedDataPacket);  // how many messages has been sent

/*

* Functions for statistics --- end

*/

protected:

//系统回调函数

virtual void initialize();      //初始调用

virtual void handleMessage(cMessage* msg);      //收到ｍｓｇ调用

virtual void finish();      //最后调用

public:

static vector<Node*> nodev; //the global vector filled with all the node instances

static bool dataGenerating;

Node();

~Node();

double getx();

double gety();

};

#endif /* NODE_H_ */

Node.cc:

实现Node.h中的方法。

三个回调函数：initialize()、handleMessage(cMessage* msg)、finish()。

finish()函数生成统计数据并输出成Statistic_for_TDMA.txt文件。

其他函数实现：

若每个节点产生的数据包服从泊松分布，那么两个数据包的时间间隔服从指数分布。详情参见http://www.woshipm.com/pmd/163461.html 。下面代码中，数据包下一次的产生时间服从指数分布。

6）运行仿真；

四 实验要求

1）以上实验二选一实现，在OMNet++环境下完成仿真。

2）掌握CSMA/CA、TDMA协议的原理及实现逻辑，实验检查时说明。

3）通过finish()函数生成所需数据，根据这些数据画出两个x-y坐标图：

* 节点个数N（x轴）与网络吞吐量的关系；

* N一定时，泊松分布参数（x轴）与网络吞吐量的关系。（即节点发送包的packetArrivalRate（或表示为lamda）与throughtput的关系）

五：实验评分

由助教进行检查评分。